检 测 报 告

报告编号：潍科检202107005

样品类别：  有组织废气、无组织废气、废水

委托单位：    山东东方宏业化工有限公司

报告日期：       2021年07月18日

山东潍科检测服务有限公司

检 测 报 告 首 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 1 页

| 样品类别 | 有组织废气、无组织废气、废水 |  |  | 检测类别 | 委托检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 山东东方宏业化工有限公司 |  |  | 联系人 | 王宗军 |  |
| 详细地址 | 寿光侯镇金源路15号 |  |  | 联系电话 | 15965088070 |  |
| 检测日期 | 2021.07.01-07.03 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 有组织废气（烟气黑度、低浓度颗粒物、汞及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃）；无组织废气（非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、PM2.5、PM10、总悬浮颗粒物、汞），废水（pH值、总铅、总砷、总汞、总镉、总镍）共19项。 |  |  |  |  |  |
| 检 测 仪 器 | 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 |  |  | 型号 |
|  | 1 | WKJC-50 | 微电脑烟尘（油烟）平行采样仪 |  |  | TH-880W |
|  | 2 | WKJC-55 | 智能双路烟气采样器 |  |  | 3072 |
|  | 3 | WKJC-65 | 综合大气采样器 |  |  | KB-6120 |
|  | 4 | WKJC-66 | 综合大气采样器 |  |  | KB-6120 |
|  | 5 | WKJC-67 | 综合大气采样器 |  |  | KB-6120 |
|  | 6 | WKJC-68 | 大气采样器 |  |  | KB-6E |
|  | 7 | WKJC-69 | 大气采样器 |  |  | KB-6E |
|  | 8 | WKJC-71 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  |  | KB-120F |
|  | 9 | WKJC-72 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  |  | KB-120F |
|  | 10 | WKJC-135 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 |  |  | 3012H-D |
|  | 11 | WKJC-141 | 大气采样器 |  |  | KB-6E |
|  | 12 | WKJC-142 | 大气采样器 |  |  | KB-6E |
|  | 13 | WKJC-143 | 综合大气采样器 |  |  | KB-6120 |
|  | 14 | WKJC-144 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  |  | KB-120F |
|  | 15 | WKJC-145 | 智能TSP-PM10中流量采样器 |  |  | KB-120F |
|  | 16 | WKJC-149 | 智能双路烟气采样器 |  |  | 3072 |
|  | 17 | WKJC-152 | 气体采样器 |  |  | EM-500 |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 2 页

| 检 测 仪 器 | 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | WKJC-158 | 环境空气采样器（氟化物） | KB-100 |
|  | 19 | WKJC-161 | 综合大气采样器 | KB-6120AF |
|  | 20 | WKJC-162 | 综合大气采样器 | KB-6120AF |
|  | 21 | WKJC-163 | 综合大气采样器 | KB-6120AF |
|  | 22 | WKJC-180 | 智能烟尘分析仪 | EM-3088 |
|  | 23 | WKJC-219 | 双路烟气采样器 | 3072 |
|  | 24 | WKJC-221 | 紫外烟气分析仪 | MH3200型 |
| 检测结果 | 检测数据详见本报告第3-14页。 |  |  |  |
| 备注 | 本报告仅对本次检测负责。 |  |  |  |

编制：

审核：

签发：                                            签发日期：2021.07.18

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 3 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 3#C4加热炉排气筒 采样口 | / | / | 废气流量 | 9367 | m3/h |
|  | / | / | 基准氧含量 | 3.0 | % |
|  | / | / | 氧含量 | 8.9 | % |
|  | G-2021070103 | 滤膜 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 3.4 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 5.1 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.032 | kg/h |
|  | G-2021070102 | / | 二氧化硫实测浓度 | ND | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放浓度 | ---- | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放速率 | ---- | kg/h |
|  | G-2021070101 | / | 氮氧化物实测浓度 | 37 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度 | 55 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.35 | kg/h |
|  | G-2021070104 | / | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 4#C4加热炉排气筒 采样口 | / | / | 废气流量 | 7685 | m3/h |
|  | / | / | 基准氧含量 | 3.0 | % |
|  | / | / | 氧含量 | 11.3 | % |
|  | G-2021070111 | 滤膜 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 3.3 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 6.1 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.025 | kg/h |
|  | G-2021070110 | / | 二氧化硫实测浓度 | ND | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放浓度 | ---- | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放速率 | ---- | kg/h |
|  | G-2021070109 | / | 氮氧化物实测浓度 | 38 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度 | 71 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.29 | kg/h |
|  | G-2021070112 | / | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 备注 | ND表示未检出，二氧化硫检出限2 mg/m3。 |  |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 4 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 裂解加热炉排气筒 采样口 | / | / | 废气流量 | 5855 | m3/h |
|  | / | / | 基准氧含量 | 3.0 | % |
|  | / | / | 氧含量 | 11.6 | % |
|  | G-2021070115 | 滤膜 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 1.9 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 3.6 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.011 | kg/h |
|  | G-2021070114 | / | 二氧化硫实测浓度 | ND | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放浓度 | ---- | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放速率 | ---- | kg/h |
|  | G-2021070113 | / | 氮氧化物实测浓度 | 44 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度 | 82 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.26 | kg/h |
|  | G-2021070116 | / | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 90t锅炉排气筒 | / | / | 废气流量 | 105471 | m3/h |
|  | G-2021070124 | 采气袋 | 非甲烷总烃实测浓度 | 8.25 | mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.870 | kg/h |
|  | / | / | 废气流量 | 109119 | m3/h |
|  | G-2021070125 | 滤膜 | 汞及其化合物实测浓度 | 0.405 | μg/m3 |
|  |  |  | 汞及其化合物排放速率 | 0.0000442 | kg/h |
|  | G-2021070123 | / | 烟气黑度 | <1 | 级 |
| 备注 | ND表示未检出，二氧化硫检出限2 mg/m3。 |  |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 5 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 西叠合加热炉排气筒采样口 | / | / | 废气流量 | 5697 | m3/h |
|  | / | / | 基准氧含量 | 3.0 | % |
|  | / | / | 氧含量 | 12.4 | % |
|  | G-2021070119 | 滤膜 | 低浓度颗粒物实测浓度 | 1.8 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放浓度 | 3.8 | mg/m3 |
|  |  |  | 低浓度颗粒物排放速率 | 0.010 | kg/h |
|  | G-2021070118 | / | 二氧化硫实测浓度 | ND | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放浓度 | ---- | mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫排放速率 | ---- | kg/h |
|  | G-2021070117 | / | 氮氧化物实测浓度 | 18 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度 | 38 | mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物排放速率 | 0.10 | kg/h |
|  | G-2021070120 | / | 烟气黑度 | <1 | 级 |
|  | / | / | 废气流量 | 5624 | m3/h |
|  | G-2021070121 | 采气袋 | 非甲烷总烃实测浓度 | 3.73 | mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.0210 | kg/h |
| 备注 | ND表示未检出，二氧化硫检出限2 mg/m3。 |  |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 6 页

| 样品类别 | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |
| 检测项目 | 样品状态 | 检测点位 | 样品编号 | 检测结果 |
| 二氧化硫（mg/m3） | 吸收液 | 北厂内下风向2#点位 | G-2021070147 | 0.023 |
|  |  | 北厂内下风向3#点位 | G-2021070148 | 0.026 |
|  |  | 北厂内下风向4#点位 | G-2021070149 | 0.022 |
| 氮氧化物（mg/m3） | 吸收液 | 北厂内下风向2#点位 | G-2021070150 | 0.020 |
|  |  | 北厂内下风向3#点位 | G-2021070151 | 0.022 |
|  |  | 北厂内下风向4#点位 | G-2021070152 | 0.024 |
| 汞（μg/m3） | 滤膜 | 北厂内下风向2#点位 | G-2021070159 | 0.026 |
|  |  | 北厂内下风向3#点位 | G-2021070160 | 0.040 |
|  |  | 北厂内下风向4#点位 | G-2021070161 | 0.039 |
| 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 滤膜 | 北厂内下风向2#点位 | G-2021070162 | 0.364 |
|  |  | 北厂内下风向3#点位 | G-2021070163 | 0.394 |
|  |  | 北厂内下风向4#点位 | G-2021070164 | 0.398 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 采气袋 | 北厂内下风向2#点位 | G-2021070165 | 0.52 |
|  |  | 北厂内下风向3#点位 | G-2021070166 | 0.54 |
|  |  | 北厂内下风向4#点位 | G-2021070167 | 0.56 |
| PM2.5（mg/m3） | 滤膜 | 北厂内下风向2#点位 | G-2021070153 | 0.064 |
|  |  | 北厂内下风向3#点位 | G-2021070154 | 0.067 |
|  |  | 北厂内下风向4#点位 | G-2021070155 | 0.075 |
| PM10（mg/m3） | 滤膜 | 北厂内下风向2#点位 | G-2021070156 | 0.129 |
|  |  | 北厂内下风向3#点位 | G-2021070157 | 0.133 |
|  |  | 北厂内下风向4#点位 | G-2021070158 | 0.140 |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 7 页

| 样品类别 | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |
| 检测项目 | 样品状态 | 检测点位 | 样品编号 | 检测结果 |
| 二氧化硫（mg/m3） | 吸收液 | 南厂内下风向9#点位 | G-2021070126 | 0.020 |
|  |  | 南厂内下风向10#点位 | G-2021070127 | 0.027 |
|  |  | 南厂内下风向11#点位 | G-2021070128 | 0.023 |
| 氮氧化物（mg/m3） | 吸收液 | 南厂内下风向9#点位 | G-2021070129 | 0.021 |
|  |  | 南厂内下风向10#点位 | G-2021070130 | 0.019 |
|  |  | 南厂内下风向11#点位 | G-2021070131 | 0.023 |
| 汞（μg/m3） | 滤膜 | 南厂内下风向9#点位 | G-2021070138 | 0.031 |
|  |  | 南厂内下风向10#点位 | G-2021070139 | 0.032 |
|  |  | 南厂内下风向11#点位 | G-2021070140 | 0.022 |
| 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 滤膜 | 南厂内下风向9#点位 | G-2021070141 | 0.366 |
|  |  | 南厂内下风向10#点位 | G-2021070142 | 0.389 |
|  |  | 南厂内下风向11#点位 | G-2021070143 | 0.402 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 采气袋 | 南厂内下风向9#点位 | G-2021070144 | 0.54 |
|  |  | 南厂内下风向10#点位 | G-2021070145 | 0.43 |
|  |  | 南厂内下风向11#点位 | G-2021070146 | 0.49 |
| PM2.5（mg/m3） | 滤膜 | 南厂内下风向9#点位 | G-2021070132 | 0.064 |
|  |  | 南厂内下风向10#点位 | G-2021070133 | 0.068 |
|  |  | 南厂内下风向11#点位 | G-2021070134 | 0.074 |
| PM10（mg/m3） | 滤膜 | 南厂内下风向9#点位 | G-2021070135 | 0.123 |
|  |  | 南厂内下风向10#点位 | G-2021070136 | 0.132 |
|  |  | 南厂内下风向11#点位 | G-2021070137 | 0.140 |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 8 页

| 样品类别 | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |
| 检测项目 | 样品状态 | 检测点位 | 样品编号 | 检测结果 |
| 二氧化硫（mg/m3） | 吸收液 | 居民区上风向12#点位 | G-2021070168 | 0.012 |
|  |  | 居民区下风向13#点位 | G-2021070169 | 0.023 |
|  |  | 居民区下风向14#点位 | G-2021070170 | 0.019 |
|  |  | 居民区下风向15#点位 | G-2021070171 | 0.025 |
| 氮氧化物（mg/m3） | 吸收液 | 居民区上风向12#点位 | G-2021070172 | 0.019 |
|  |  | 居民区下风向13#点位 | G-2021070173 | 0.021 |
|  |  | 居民区下风向14#点位 | G-2021070174 | 0.021 |
|  |  | 居民区下风向15#点位 | G-2021070175 | 0.023 |
| 汞（μg/m3） | 滤膜 | 居民区上风向12#点位 | G-2021070184 | ND |
|  |  | 居民区下风向13#点位 | G-2021070185 | ND |
|  |  | 居民区下风向14#点位 | G-2021070186 | ND |
|  |  | 居民区下风向15#点位 | G-2021070187 | ND |
| 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 滤膜 | 居民区上风向12#点位 | G-2021070188 | 0.317 |
|  |  | 居民区下风向13#点位 | G-2021070189 | 0.325 |
|  |  | 居民区下风向14#点位 | G-2021070190 | 0.329 |
|  |  | 居民区下风向15#点位 | G-2021070191 | 0.336 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 采气袋 | 居民区上风向12#点位 | G-2021070192 | 0.27 |
|  |  | 居民区下风向13#点位 | G-2021070193 | 0.36 |
|  |  | 居民区下风向14#点位 | G-2021070194 | 0.40 |
|  |  | 居民区下风向15#点位 | G-2021070195 | 0.38 |
| 备注 | ND表示未检出，汞检出限6.6×10-3 μg/m3。 |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 9 页

| 样品类别 | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |
| 检测项目 | 样品状态 | 检测点位 | 样品编号 | 检测结果 |
| PM2.5（mg/m3） | 滤膜 | 居民区上风向12#点位 | G-2021070176 | 0.062 |
|  |  | 居民区下风向13#点位 | G-2021070177 | 0.066 |
|  |  | 居民区下风向14#点位 | G-2021070178 | 0.070 |
|  |  | 居民区下风向15#点位 | G-2021070179 | 0.072 |
| PM10（mg/m3） | 滤膜 | 居民区上风向12#点位 | G-2021070180 | 0.117 |
|  |  | 居民区下风向13#点位 | G-2021070181 | 0.126 |
|  |  | 居民区下风向14#点位 | G-2021070182 | 0.134 |
|  |  | 居民区下风向15#点位 | G-2021070183 | 0.143 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 采气袋 | 芳烃罐区上风向5#点位 | G-2021070196 | 0.58 |
|  |  | 芳烃罐区上风向6#点位 | G-2021070197 | 0.61 |
|  |  | 芳烃罐区上风向7#点位 | G-2021070198 | 0.66 |
|  |  | 芳烃罐区上风向8#点位 | G-2021070199 | 0.74 |

本页以下空白。

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                           共 14 页 第 10 页

| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 锅炉脱硫废水排放口 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
| 样品编号 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 | 平均值 |  |
|  | L-2021070118-1 | L-2021070118-2 |  | L-2021070118-3 |  |  |
| 样品状态 | 灰黑色 半透明液体 | 灰黑色 半透明液体 |  | 灰黑色 半透明液体 | / | / |
| pH值 | 7.9 |  | 8.1 | 8.0 | 7.9~8.1 | / |
| 总铅 | ND | ND |  | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | ND | ND |  | ND | ND | μg/L |
| 总砷 | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | μg/L |
| 总镉 | ND | ND |  | ND | ND | mg/L |
| 检测点位 | 南厂区车间排水口 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | L-2021070119-1 | L-2021070119-2 |  | L-2021070119-3 | / | 单位 |
| 样品状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |  | 无色透明液体 | / | / |
| 总铅 | ND | ND |  | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | ND | ND |  | ND | ND | μg/L |
| 总砷 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 |  | μg/L |
| 总镉 | ND | ND |  | ND | ND | mg/L |
| 总镍 | ND | ND |  | ND | ND | mg/L |
| 备注 | ND表示未检出，总汞检出限0.04μg/L，总砷检出限0.3μg/L，总铅检出限0.2mg/L，总镉检出限0.05mg/L，总镍检出限0.05mg/L。 锅炉脱硫废水排放口流量为0.1m3/h，由企业提供。 |  |  |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                            共 14 页 第 11 页

| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.07.01 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 北厂区车间排水口 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
| 样品编号 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
|  | L-2021070120-1 | L-2021070120-2 | L-2021070120-3 |  |  |
| 样品状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | / | / |
| 总铅 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | ND | ND | ND | ND | μg/L |
| 总砷 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | μg/L |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总镍 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 备注 | ND表示未检出，总汞检出限0.04μg/L，总铅检出限0.2mg/L， 总镉检出限0.05mg/L，总镍检出限0.05mg/L。 |  |  |  |  |

本页以下空白。

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                           共 14 页 第 12 页

| 检测点位示意图： 为无组织废气检测点位。 北 北厂区 芳烃罐区 2# 3# 5# 8# 10# 7# 4# 6# 南厂区 9# 10# 11# 居民区 14# 13# 12# 15# |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 |
| 09:30 | 30.4 | 100.4 | 3.0 | 东南 |
| 11:50 | 33.1 | 100.3 | 3.0 | 东南 |

本页以下空白。

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                           共 14 页 第 13 页

检测项目一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 | 检测仪器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 低浓度颗粒物 | HJ 836-2017 | 重量法 | 恒温恒湿称重系统（RG-AWS9） |
|  | 汞及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 原子荧光分光光度法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 烟气黑度 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 测烟望远镜法 | 豪纳特单筒林格曼黑度仪（QT201） |
|  | 二氧化硫 | DB 37/T 2705-2015 | 紫外吸收法 | 紫外烟气分析仪（MH3200） |
|  | 氮氧化物 | DB 37/T 2704-2015 | 紫外吸收法 | 紫外烟气分析仪（MH3200） |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017 | 气相色谱法 | 气相色谱仪（GC9790-II） |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 气相色谱法 | 气相色谱仪（GC9790-II） |
|  | 总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 电子天平（MS105DU） |
|  | PM10 | HJ 618-2011 | 重量法 | 电子天平（MS105DU） |
|  | PM2.5 | HJ 618-2011 | 重量法 | 电子天平（MS105DU） |
|  | 二氧化硫 | HJ 482-2009 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 氮氧化物 | HJ 479-2009 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 汞 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 原子荧光分光光 度法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202107005                           共 14 页 第 14 页

| 样品类别 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 | 检测仪器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | HJ 1147-2020 | 电极法 | 便携式水质分析仪（SX-751） |
|  | 总铅 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
|  | 总砷 | HJ 694-2014 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 总汞 | HJ 694-2014 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 总镉 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
|  | 总镍 | GB/T 11912-1989 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |

报告结束。

声明

DECLARATION

1、报告无检验检测专用章和CMA章无效。

A report is invalid without stamping of the Special Chop of the inspection and testing and CMA section.

2、报告无编制、审核、授权人签字无效。

A report is invalid without signatures of the inspector, checker and approver.

3、报告涂改无效。

A report is invalid if altered.

4、报告不得部分复制，复制报告未重新加盖专用章或公章无效。

A reproduced report must be stamped with the Special Chop of Test Report or the

official seal of the inspection agency, otherwise it is invalid.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期

不予受理。

Any disputes to test report should be claimed in written form to the test agency within 15 days from the day the report is received. Overdue claim would not be accepted.

6、委托人送检样品时，我公司对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

In the case of inspection, we are responsible for the compliance of test items of samples, and client is responsible for the representativeness and authenticity of them.

7、本报告不得作广告宣传用。

This test report should not be used to propagandize.

检测机构：山东潍科检测服务有限公司

联系地址：寿光市文圣街南兴安路西潍坊科技学院蓝工院研发中心（262700）

联系电话：0536-5107638

传真（FAX）：0536-5107638